Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Дисциплина: Алгоритмы цифровой обработки мультимедиа

Работу выполнил: __________________________________А.М. Нагалевский

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Преподаватель: ______________________________________А.А. Крамаренко

Лабораторная работа №2

Реализация трекинга

Задание 1. Прочитать изображение с камеры и перевести его в формат HSV.

Рисунок 1 – HSV формат

Задание 2. Применить фильтрацию изображения с помощью команды inRange и оставить только красную часть, вывести получившееся изображение на экран(treshold), выбрать красный объект и потестировать параметры фильтрации, подобрав их нужного уровня.

Рисунок 1 - выделение красного цвета

Задание 3. Провести морфологические преобразования (открытие и закрытие) фильтрованного изображения, вывести результаты на экран, посмотреть смысл подобного применения операций erode и dilate.

Рисунок 2: операция erode и dilate

Задание 5. На основе анализа площади объекта найти его центр и построить черный прямоугольник вокруг объекта. Сделать так, чтобы на видео выводился полученный черный прямоугольник, причем на новом кадре.

Рисунок 5: трекинг красного цвета

Листинг программы

Файл task1.py:

import cv2

import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

cv2.imshow('hsv_frame', hsv)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Файл task2.py:

import cv2

import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

lower_red = np.array([0, 100, 200])

upper_red = np.array([10, 255, 255])

mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

red_filtered_frame = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask = mask)

cv2.imshow('Red Filtered Image', red_filtered_frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Файл task3.py:

import cv2

import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

lower_red = np.array([0, 100, 100])

upper_red = np.array([10, 255, 255])

mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)

image_opening = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

image_closing = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

cv2.imshow("Open", image_opening)

cv2.imshow("Close", image_closing)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

def erode(image, kernel):

m, n = image.shape

km, kn = kernel.shape

hkm = km // 2

hkn = kn // 2

eroded = np.copy(image)

for i in range(hkm, m - hkm):

for j in range(hkn, n - hkn):

eroded[i, j] = np.min(

image[i - hkm:i + hkm + 1, j - hkn:j + hkn + 1][kernel == 1])

return eroded

def dilate(image, kernel):

m, n = image.shape

km, kn = kernel.shape

hkm = km // 2

hkn = kn // 2

dilated = np.copy(image)

for i in range(hkm, m - hkm):

for j in range(hkn, n - hkn):

dilated[i, j] = np.max(

image[i - hkm:i + hkm + 1, j - hkn:j + hkn + 1][kernel == 1])

return dilated

Файл task4.py:

import cv2

import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

lower_red = np.array([0, 100, 100])

upper_red = np.array([10, 255, 255])

mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

moments = cv2.moments(mask)

area = moments['m00']

if area > 0:

width = height = int(np.sqrt(area))

c_x = int(moments["m10"] / moments["m00"])

c_y = int(moments["m01"] / moments["m00"])

cv2.rectangle(frame,

(c_x - (width // 12), c_y - (height // 12)),

(c_x + (width // 12), c_y + (height // 12)),

(0, 0, 0), 2)

cv2.imshow('Rectanle_frame', frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()